НЕ СДАВАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Объяснение лабораторной работы № 1

Вариант 9. Отливки в таре: захват из навала (bin picking)

Это шпаргалка своими словами. Отчёт для LMS – другой файл: ЛР1_Вариант9_BinPicking_Лаврешин.docx.

0. Что это вообще за лабораторная

Представь завод. Есть ящик. В ящике накиданы железки как попало – это отливки. Человек больше не должен руками шарить в ящике: тяжело, грязно, можно отхватить по пальцам. Вместо человека стоит робот с клешнёй.

Робот сам по себе тупой. Он не видит. Ему нужно сказать: «вот эта железка, она лежит вот тут, наклонена вот так, хватай вот за это место». Тот, кто это говорит – система технического зрения, дальше СТЗ. Камера плюс компьютер плюс команда роботу.

Лабораторная не про написание кода и не про сборку робота в цехе. Лабораторная про бумагу: ты как инженер первый раз смотришь на задачу и отвечаешь, какая камера нужна, какой свет, какие данные, успеет ли система за 4 секунды. Это называется первичное обследование.

Bin picking по-русски: захват из навала. Навал = куча деталей вперемешку. Не аккуратная очередь на ленте, а бардак в ящике.

1. Что тебе дали в задании (цифры варианта 9)

Запомни четыре числа. Из них считается почти всё.

Ящик, который камера должна видеть целиком: 600 мм на 400 мм. Это поле зрения, FOV. Как размер фотографии в миллиметрах реального мира, не в пикселях.

Глубина ящика: 300 мм. Деталь может лежать и наверху кучи, и почти на дне. Камера должна «видеть по высоте» эти 30 сантиметров.

Точность 0,5 мм. Робот должен знать, где деталь, с ошибкой не больше полмиллиметра. Полмиллиметра – это примерно толщина ногтя. Если промах больше – клешня стукнется о соседнюю железку или о борт ящика.

Такт 4 секунды. На один захват дано 4 секунды. Камера сняла, комп подумал, робот схватил – всё это должно влезть в 4 секунды, иначе линия тормозит.

Ещё из приложения методички: кабель от камеры до компа 10 метров. И режим съёмки А – не конвейер летит без остановки, а «снял кадр на такт, подождал, снова снял». Ящик стоит. Детали сами не едут.

Особенности: детали лежат как попало и бросают тени друг на друга. Поэтому обычная красивая фотка сверху часто врёт.

2. Как устроен отчёт и почему там 9 пунктов

В методичке есть раздел «Содержание отчета». Это чек-лист преподавателя. В отчёте ровно эти пункты, в этом порядке. Никакого «пункта 10. Заключение», никакой лишней таблицы «этапы обработки».

Пункт 1. Вариант. Тупо списываешь формулировку: вариант 9, отливки, bin picking, цифры.

Пункт 2. Постановка задачи. Что за изделие, что измеряем, какая из шести функций СТЗ, где это стоит на заводе, что считать браком в числах.

Пункт 3. Таблица А. Шесть железок системы: свет, объектив, камера, кабель, комп, робот.

Пункт 4. Таблица Б. Классификация: галочки из списков методички. Одна галочка в каждой строке.

Пункт 5. Таблица В. Один и тот же кадр в 5 форматах: линия, чёрно-белое, цвет, карта высот, облако точек. Чтобы увидеть, насколько 3D жирнее 2D.

Пункт 6. Таблица Г плюс формулы. Вся арифметика: сколько пикселей, какой поток, успеем ли по времени.

Пункт 7. Одна структурная схема. От ящика до клешни, со стрелкой назад (обратная связь) и подписями «что за данные и сколько весят». Вторую картинку «как выглядит цех» методичка не просит – её в отчёте нет.

Пункт 8. Кабель и время. Какой интерфейс, почему не USB, успеет ли система за такт, будет ли смаз.

Пункт 9. Выводы. Четыре обязательных вопроса методички: виден ли признак глазом/камерой; какая ошибка страшнее; чем цех гадит системе; окупаемость без цифр, потому что цен в задании нет.

3. Постановка задачи: что считать браком

Шесть функций СТЗ в методичке: контроль качества, измерение, идентификация, позиционирование, подсчёт/сортировка, мониторинг. Нам нужно не «годен/брак детали», а «где схватить». Это позиционирование.

Место на заводе: межоперационный этап. Ящик приехал с литья, дальше деталь должна попасть на станок или контроль. Если тут робот врежется – ломается дорогое железо, не «просто уйдёт плохая упаковка к покупателю».

Брак цикла (пиши именно как брак, методичка так просит) – любое из четырёх:

ошибка положения больше 0,5 мм по X или Y или Z;

схватили ноль деталей или две сразу;

ударились о ящик или соседа;

весь цикл длился дольше 4 секунд.

Выход системы – не красивая картинка оператору. Выход – шесть чисел роботу: X Y Z и три угла. Если картинка остаётся на экране «чтобы человек посмотрел» – это уже не СТЗ по определению методички, а просто обработка изображений.

4. Таблица А. Шесть подсистем на пальцах

1. Свет. Обычной лампы мало. Нужен проектор, который рисует на куче узор (полоски или крапинки). По тому, как узор искривляется на железе, комп восстанавливает горбы и впадины. Это структурированный свет. Синий светодиод лучше переживает цеховые лампы. Второй проектор сбоку – если первая сторона в тени.

2. Оптика. Объектив должен влезть в кадр весь ящик 600×400. Телецентрический (без перспективы) тут не нужен и физически огромный. Фокусное и ГРИП методичка считать не велит: нет размера матрицы и точного расстояния установки.

3. Камера. Не веб-камера. 3D-сенсор: снимок превращается в облако точек. Global Shutter – весь кадр щёлкается сразу, иначе узор проектора поедет. Цвет не нужен: мы не сортируем по цвету, мы хватаем форму.

4. Кабель. USB3 быстрый, но максимум 5 метров, а нам 10. Значит USB сразу в мусорку. Обычный GigE влезает по скорости, но один кадр 3D весит как слон и ползёт больше двух секунд. Берём 10 GigE – тот же ethernet, только толще труба.

5. Комп. Смарт-камера это не потянет: 240 мегабайт облака и примерка к 3D-модели. Нужен PC с видеокартой.

6. Руки. Не пневмотолчок «сбросить брак с ленты», а робот с шестью степенями свободы и схватом. Учебная задержка механики из приложения А.8 – 200 мс. Реальная траектория робота занимает остаток из 4 секунд, и это нормально.

5. Таблица Б. Как не промахнуться с галочками

Задача – позиционирование. Не контроль, не измерение вала.

Размерность – 3D. В самой методичке в таблице 3.2 bin picking стоит напротив 3D. 2D – фотка. 2.5D – карта высот «как рельеф», верхний слой можно брать, но боком лежащую деталь хуже. 3D – точки с координатами X Y Z, к ним приклеивают CAD-модель.

Свет – VIS, видимый. Мы не ищем раковину внутри металла, нам рентген не нужен.

Интеграция – PC-based. Камера отдаёт кадр, думает отдельный комп.

Камер – одна. Один 3D-сенсор над ящиком. Не путай с роботом: камера стоит, робот ездит. Подвижность СТЗ – стационарная.

Освещение – структурированное, не «просто лампа».

Алгоритм – классическое зрение (совмещение с CAD), не нейросеть. Видеокарта тут ускоритель, не признак DL.

Человек не сидит и не тыкает «вот эту». Система автоматическая. Человек только подвозит ящик и реагирует на аварию.

Цех литейный – пыль, окалина, иногда горячо. Это агрессивные условия, корпус минимум IP67.

6. Почему нельзя дешёвой 2D-фоткой

Аналогия. Тебе нужно схватить яблоко из миски. Фото сверху покажет кружки. Оно не скажет, какое яблоко лежит ниже, какое на боку, куда просовывать пальцы, чтобы не задеть соседнее. Для этого нужна глубина.

1D – одна линия, как будто провёл пальцем по крышке ящика. Бесполезно.

2D – фото. Верхний слой видно, высоту нет. Тени врут.

Цветное 2D ещё жирнее по байтам и ничего не добавляет: отливки серые.

2.5D – каждая клетка кадра знает высоту. Уже можно тыкать в «самую высокую шишку». Для многих bin picking этого хватает на верхний слой. Для наклонных и частично закрытых хуже, чем полное облако.

3D – набор точек в пространстве. Самый жирный файл, зато поза в 6 числах. Дороже 3D в методичке нет.

Таблица В считает объём одного и того же разрешения 5472×3648. Чёрно-белое ~20 МБ. Цвет ~60. Карта высот ~40. Облако точек ~240 МБ. В 12 раз жирнее чёрно-белого. Зато потом комп выкидывает почти всё и оставляет шесть чисел. Это и есть «сжатие на этапе признаков», о котором просят в методичке.

7. Формулы. Представь линейку и клеточки

Камера рисует мир клеточками-пикселями. Масштаб k – сколько миллиметров реального ящика приходится на одну клеточку. Если k = 0,1 мм/пикс, одна клеточка = 0,1 мм.

Методичка говорит: на маленький размер dmin нужно n клеточек. Для точности как у измерений берут n = 10. dmin у нас 0,5 мм.

| kтреб = 0,5 / 10 = 0,050 мм/пикс | (1) |
| --- | --- |

То есть клеточка должна быть не крупнее 0,05 мм. Дальше: сколько клеточек нужно, чтобы закрыть ящик 600 мм?

| Wтреб = 600 / 0,050 = 12 000 пикс | (2) |
| --- | --- |

| Hтреб = 400 / 0,050 = 8 000 пикс | (3) |
| --- | --- |

В учебном списке камер такого монстра нет. Максимум 5472×3648. Берём его. Это не ты тупой, это ряд учебный. На защите так и скажи: «по формуле надо 12000×8000, в ряду нет, взял максимум, точность 0,5 мм добираем совмещением по тысячам точек, а не одной клеточкой».

Фактический масштаб с этой камерой:

| k = 600 / 5472 = 0,1096 мм/пикс | (4) |
| --- | --- |

На 0,5 мм получается примерно 4,6 клеточки, не 10. Для фотки дефекта это слабовато. Для bin picking поза считается по всей поверхности детали, как среднее по куче точек, поэтому 0,5 мм всё ещё реально. Плюс у 3D-камеры точность по высоте идёт от геометрии проектора, не только от k.

Объём кадра. Ширина × высота × байт на точку. У облака три координаты float32 = 12 байт.

| V = 5472 · 3648 · 12 / 106 = 239,54 МБ | (5) |
| --- | --- |

Это один снимок. Как три больших фото с телефона, только без красивой картинки – одни координаты.

Как часто снимать. Режим А: один кадр на такт.

| FPS = 1 / 4 = 0,25 кадр/с | (6) |
| --- | --- |

Это не «фильм 25 кадров». Это «щёлкнул, робот поработал, через 4 секунды снова». Поток:

| D = 239,54 · 0,25 = 59,89 МБ/с | (7) |
| --- | --- |

С запасом 30 процентов труба должна уметь 77,85 МБ/с. Обычный GigE даёт около 110 – формально хватает. Но прокачать 240 МБ через 110 МБ/с = больше двух секунд только на кабель. Из четырёх секунд такта это жирно. 10 GigE прокачивает тот же кадр за ~0,22 с. Поэтому в отчёте выбран 10 GigE, а USB отвалился из-за длины 10 м > 5 м.

Латентность СТЗ – сколько думает зрение, без всей прогулки робота:

экспозиция 20 + считывание 2 + передача 218 + обработка 50 + логика 1 + выход в ПЛК 2 ≈ 293 мс. Такт 4000 мс. Влезает с дыркой.

Плюс учебные 200 мс на «шевельнуть привод» = полный цикл по бумаге ~493 мс. Остальное время из 4 секунд робот реально летит к детали. Методичка так и разрешает: механику в Tстз не кладут.

Смаз. Смаз – когда объект едет во время открытого затвора, и фото мажется как с длинной выдержкой в метро. У нас ящик стоит, скорость 0, формула смаза не работает. Стробоскоп «от движения» не нужен. Global Shutter всё равно нужен, потому что узор проектора должен зафиксироваться целиком.

8. Картинка в отчёте. Зачем одна и почему не две

Методичка в содержании отчёта прямо просит структурную схему: от объекта до исполнителя, обратная связь, тип и объём данных на стрелках. Это не «фото цеха» и не украшение. Это обязательный пункт 7.

Вторая картинка с роботом у ящика методичкой не требуется. Её в отчёте больше нет. Если преподаватель спросит «где фото установки» – отвечай: «компоновка не в содержании отчёта, есть структурная схема с потоком данных, как в пункте 7».

Обратная связь на схеме – стрелка назад. Робот говорит: «я доехал, вакуум есть / нет, захват удался». Если нет – система не делает вид, что всё ок, а берёт другую деталь или снимает кадр ещё раз.

9. Ошибки I и II рода на пальцах

Ошибка I рода. Деталь можно было взять, система струсила и сказала «не буду». Лишний простой. Как отказ взять яблоко, которое нормально лежит сверху.

Ошибка II рода. Система уверена и выдаёт кривые координаты. Робот бьёт в стенку ящика. Ломается схват, ломается робот, может прилететь человеку. Это гораздо дороже.

Поэтому пороги жёсткие: лучше пропустить цикл, чем врезаться. На защите это любят спрашивать.

10. Что говорить, если начнут крутить

«Почему не 2D?» – навал, тени, нужна поза в пространстве, в методичке bin picking = 3D.

«Почему камера меньше, чем по формуле?» – учебный ряд кончился, n=10 для точности 0,5 мм даёт 12000×8000, берём максимум ряда, точность добираем по облаку точек.

«Почему 10 GigE, если GigE проходит 30% запас?» – по бит/с проходит, по времени кадра нет: 2,2 с передачи из 4 с такта. 10 GigE оставляет время роботу.

«Почему не посчитали фокус объектива?» – методичка прямо пишет: f, WD и ГРИП без размера сенсора и геометрии установки не считаем.

«Где окупаемость в рублях?» – в вариантах нет цен, методичка запрещает выдумывать. Перечисляем, какие цифры понадобились бы, и качественно: убираем ручной съём из ящика, меньше травм, ровный такт.

«Признак оптический?» – внешняя форма да, дырки внутри металла нет. Для раковин нужен рентген, это другая задача.

Контрольные вопросы из конца методички в отчёт не пишутся. Это устно. Если попросят – там про отличие СТЗ от компьютерного зрения (выход = команда железу в такте), шесть подсистем, зачем n разный для кода и для измерения, смаз и глобальный затвор.

11. Шпаргалка цифр, чтобы не листать отчёт

FOV 600×400 мм, глубина 300 мм, точность 0,5 мм, такт 4 с, кабель 10 м, режим А.

n = 10 → kтреб = 0,05 мм/пикс → надо 12000×8000 → берём 5472×3648 → k = 0,1096 мм/пикс.

Формат Coord3D ABC32f, 12 байт/точка, V = 239,54 МБ, FPS = 0,25, D = 59,89 МБ/с.

Интерфейс 10 GigE, tпер ≈ 218 мс, Tстз ≈ 293 мс, Tполн уч. ≈ 493 мс, всё меньше 4000 мс.

Брак: |Δ| > 0,5 мм, или не одна деталь, или удар, или дольше 4 с.

Страшнее ошибка II рода. Камера стоит, робот ездит. Свет – проектор узора.