Вариант 1

Блистер (10 капсул): полнота заполнения и целостность.

FOV 120 × 80 мм.

dmin=2,0 мм.

Такт 0,5 с; скорость 250 мм/с.

Особенности объекта: блики фольги, матовый ПВХ.

Объект контроля: блистерная упаковка на 10 капсул.

Задача: автоматический контроль полноты заполнения и целостности капсул.

Функция СТЗ: контроль качества и комплектности.

Место контроля: принимается выходной контроль сформированного блистера перед дальнейшей упаковкой.

Критерий годности: в блистере должны присутствовать все 10 капсул; нарушения целостности с характерным размером 2 мм и более не допускаются.

Исходные условия: поле зрения 120 × 80 мм, такт линии 0,5 с, скорость движения объекта 250 мм/с; объект имеет бликующую фольгу и матовый ПВХ.

Этап 2

| Подсистема | Назначение в системе | Ключевой параметр | Принятое значение/тип | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Освещение | Формирование контрастного изображения капсул и снижение влияния бликов фольги | Геометрия, спектр, режим | Диффузное купольное; VIS, белое LED; импульсный режим при недостатке света | Купольное освещение снижает зеркальные блики. VIS достаточно для видимых признаков. Короткая экспозиция подтверждена на этапе 5. |
| 2. Оптика | Формирование резкого изображения всей контролируемой области | FOV, тип объектива, телецентричность; f/WD/ГРИП при наличии данных | FOV = 120 × 80 мм; обычный объектив; телецентричность не требуется | Прецизионное измерение не выполняется. Численные f, WD и ГРИП без выбранной камеры и геометрии установки не рассчитываются. |
| 3. Фотоприемник | Преобразование оптического изображения в цифровой массив | Тип матрицы, спектр, затвор; разрешение и FPS | Матричная CMOS, монохромная, Global Shutter; 640 × 480; FPS ≥ 2 кадр/с; 8 бит (дополнено после расчета) | Матричная камера снимает блистер одним кадром. Global Shutter нужен для движущегося объекта. Цвет не является контролируемым признаком. |
| 4. Передача данных | Передача кадров и сигналов синхронизации вычислителю | Интерфейс, Lкаб | GigE Vision; Lкаб = 5 м (Дополнено после расчета) | Поток данных мал, GigE обеспечивает многократный запас по скорости и допускает линию до 100 м. |
| 5. Вычислитель | Обработка изображения и формирование решения «годен/брак» | Архитектура, ускорение | PC-based, CPU; GPU/FPGA не требуются | Для одной камеры и классического CV вычислительной мощности CPU достаточно. |
| 6. Исполнительное устройство | Удаление бракованного блистера из основного потока | Тип, шина, задержка | Пневматический сбрасыватель/отсекатель, управление через ПЛК; tисп = 50 мс (учебная оценка) | Легкое изделие удобно удалять пневматическим механизмом. Задержка взята как учебное значение при отсутствии паспорта. |

Этап 3

| Признак | Возможные категории | Выбор | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Решаемая задача | контроль / измерение / идентификация / позиционирование | Контроль качества | Проверяется полнота заполнения и целостность блистера |
| Размерность данных | 1D / 2D / 2.5D / 3D | 2D | Признаки проявляются по форме и яркости; высота не требуется |
| Спектральный диапазон | UV / VIS / NIR-SWIR / Thermal / X-Ray | VIS | Признаки наблюдаемы в видимом диапазоне |
| Степень интеграции | оптический датчик / смарт-камера / PC-based / встраиваемая / распределенная | PC-based | Камера передает кадр на отдельный вычислитель |
| Число камер и схема обзора | однокамерная / многокамерная / стерео / круговая / сканирующая | Однокамерная | Вся контролируемая область помещается в FOV |
| Подвижность | стационарная / роботизированная / мобильная | Стационарная | Камера закреплена, движется изделие |
| Способ освещения | внешнее / активное контролируемое / структурированное / эмиссионное | Активное контролируемое | Используется собственная заданная подсветка |
| Характер обработки | пороговая / классическая CV / ML / DL | Классическая CV | Задача решается через области, контуры и пороговые/геометрические признаки |
| Степень участия человека | автоматическая / автоматизированная / поддержка решений / регистрация | Автоматическая | Решение формируется без участия оператора |
| Условия эксплуатации | лабораторные / цеховые / агрессивные / взрывоопасные / экстремальные | Цеховые | Система работает на производственной линии |

Этап 4.

Анализ типов данных Для своего варианта определить и обосновать:

- размерность данных, минимально достаточную для решения задачи. Отдельно ответить: почему нельзя обойтись более «дешевой» размерностью и что даст переход к более «дорогой»;

Минимально достаточная размерность данных -  2D. Контролируемые признаки наличие капсул и видимые нарушения их целостности - проявляются через яркость и форму на плоском изображении. 1D недостаточно, поскольку требуется анализ всей площади блистера и контура каждой капсулы. Переход к 2.5D или 3D позволил бы дополнительно анализировать высоту и пространственную форму, но для данной задачи является избыточным.

- спектральный диапазон. Если признак не проявляется в видимом свете – указать требуемый диапазон и физическую причину;

Для блистера нужно определить:

- присутствует ли капсула;

- сохранена ли её видимая форма/целостность.

Эти признаки можно наблюдать обычной камерой в видимом диапазоне. Поэтому:

Спектральный диапазон - VIS. Контролируемые признаки - наличие капсул и видимые нарушения их целостности - проявляются в видимом диапазоне. Применение специальных спектральных диапазонов не требуется.

- формат представления и битовую глубину (Mono8, Mono12, RGB8, карта высот, облако точек);

Формат данных Mono8. Цвет не является контролируемым признаком, поэтому цветное изображение избыточно. Битовая глубина 8 бит достаточна для стандартной задачи контроля; переход к 10–12 бит может потребоваться только при недостаточном динамическом диапазоне или слабом контрасте дефектов.

- объем данных для своей сцены в пяти альтернативных представлениях (таблица В). Расчет вести по одному и тому же разрешению, полученному на этапе 5.

| Представление | Формат | Байт/точку | Объем, МБ | Что дает | Чего не дает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D профиль (строка) | Mono8 | 1 | 0,00064 | Яркость вдоль одной строки | Всю площадь блистера и форму всех капсул |
| 2D полутоновое | Mono8 | 1 | 0,3072 | Яркость, контуры, форму, наличие | Высоту и полноценную 3D-геометрию |
| 2D цветное | RGB8 | 3 | 0,9216 | То же + цвет | Высоту |
| 2.5D карта высот | Coord3D C16 | 2 | 0,6144 | Высоту поверхности Z(X,Y) | Полную пространственную геометрию |
| 3D облако точек | Coord3D ABC32f | 12 | 3,6864 | Полные координаты X,Y,Z | Имеет наибольший объем данных |

Вывод: 2D Mono8 является минимально достаточным и наиболее экономичным представлением для данной задачи. Основное информационное сжатие происходит на этапах сегментации, выделения признаков и принятия решения: массив пикселей преобразуется в небольшой набор признаков и итоговый сигнал «годен/брак».

Этап 5

Таблица Г – Расчет параметров информационного процесса (форма отчета)

- Требуемый масштабный коэффициент

kтреб= dmin / n

Из справочных данных принимаем среднее значение n=4

kтреб= 2/ 4=0.5 мм/пикс

один пиксель должен соответствовать не более 0,5 мм объекта

- Требуемое разрешение

Wтреб= FOVx / kтреб=120/0,5=240 пикс

Hтреб= FOVy / kтреб = 80/0,5=160 пикс

Wтреб × Hтреб =240×160

- Принятое разрешение камеры

По учебному стандарту принимаем 640 × 480

- Фактический масштабный коэффициент

kx = FOVx / W = 120 / 640 = 0,1875 мм/пикс.;

ky = FOVy / H = 80 / 480 = 0,1667 мм/пикс.;

k = max(kx, ky) = 0,1875 мм/пикс.

- Объем кадра

V=W⋅H⋅B= 640⋅480⋅1=307200 байт = 0,3072 МБ

- Требуемая частота кадров

FPS ≥ 1 / Tтакт= 1/0.5 = 2 кадр/с

минимум необходимо получать два кадра на каждый поступающий блистер

- Поток данных

D=V⋅FPS

D=0,3072⋅2=0,6144 МБ/с

- Время передачи одного кадра

Предварительно в таблице А мы выбран GigE Vision.

tпер= V / Cэфф==0,3072/110=0,002793 с = 2,79 мс

- Предельное время экспозиции

tэксп=k⋅pдоп / v=0,1875⋅0,5/250= 0,00075 с = 0,375 мс

pдоп =0.5

чтобы смаз не превышал одного пикселя, экспозиция должна быть не длиннее примерно 0,375 мс

- Доступное время для решения

Tдоп = Tтакт = 0,5 с = 500 мс

- Латентность СТЗ

ТСТЗ= tэксп+tсч+tпер+tобр+tлог+tIO

Принимаем из методических указаний tсч = 2 мс, tобр = 30 мс, tлог = 1 мс, tIO = 2 мс. TСТЗ = 0,375 + 2 + 2,79 + 30 + 1 + 2 = 38,165 мс ≈ 38,2 мс

- Проверка по времени

TСТЗ = 38,2 мс < Tдоп = 500 мс - условие выполняется

| Параметр | Обозначение | Результат |
| --- | --- | --- |
| Требуемый масштабный коэффициент | kтреб | 0,50 мм/пикс |
| Требуемое разрешение | Wтреб × Hтреб | 240 × 160 пикс |
| Принятое разрешение | W × H | 640 × 480 пикс |
| Фактический масштаб | kx; ky; k | 0,1875; 0,1667; 0,1875 мм/пикс |
| Объем кадра | V | 0,3072 МБ |
| Требуемая частота | FPSтреб | 2 кадр/с |
| Поток данных | D | 0,6144 МБ/с |
| Время передачи | tпер | 2,79 мс |
| Предельная экспозиция | tэксп,max | 0,375 мс |
| Доступное время | Tдоп | 500 мс |
| Латентность СТЗ | TСТЗ | ≈38,2 мс |
| Проверка | — | выполнено |

Этап 6

- По полученному потоку D выбрать интерфейс из Приложения А с запасом не менее 30 % и обосновать выбор с учетом требуемой длины кабельной линии.

D=0,3072⋅2=0,6144 МБ/с

С учётом требуемого запаса 30 % Dтреб=1,3D=1,3⋅0,6144=0,7987 МБ/с

То есть интерфейс должен обеспечивать не менее 0.8 МБ/с

Длина линии Lкаб = 5 м не превышает допустимые 100 м. Интерфейс GigE Vision подходит, GigE Vision имеет эффективную пропускную способность около 110 МБ/с, поэтому этот вариант подходит с большим запасом

- Для дискретной и матричной съемки оценить латентность СТЗ:

TСТЗ = tэксп + tсч + tпер + tобр + tлог + tIO.

В рамках лабораторной работы tсч, tлог и tIO принимаются по Приложению А.7, если нет паспортных данных. tобр выбирается по Приложению А.5 в соответствии с предполагаемым алгоритмом. Проверить условие TСТЗ ≤ Tдоп.

Рассчитано TСТЗ ≈ 38,2 мс, тогда как Tдоп = 500 мс:

38,2 мс < 500 мс.

Условие выполняется с большим запасом; ROI, аппаратное ускорение и распределенная архитектура не требуются.

- Задержка механического исполнительного устройства tисп в базовую проверку вычислительного цикла TСТЗ не включается. Если по задаче требуется проверить полный цикл «съемка – решение – физическое воздействие», дополнительно рассчитать Tполн = TСТЗ + tисп. tисп взять из паспорта механизма или, только для учебной оценки, из Приложения А.8. Если исполнитель расположен ниже по конвейеру на известном расстоянии Lисп, условие записывается как Tполн ≤ Lисп / v.

Полный цикл с исполнительным устройством. Для учебной оценки пневматического сбрасывателя принимаем tисп = 50 мс:

Tполн = TСТЗ + tисп = 38,2 + 50 = 88,2 мс.

Значение существенно меньше такта 500 мс. Если отбраковщик расположен ниже по конвейеру, в реальном проекте дополнительно проверяется время подхода изделия к нему по фактическому расстоянию.

- Если условие не выполняется – предложить и обосновать способ его выполнения: снижение разрешения, выделение области интереса (ROI), переход на линейную камеру, конвейеризация обработки, аппаратное ускорение, увеличение числа камер, распределенная архитектура.

Поскольку:

38,2≪500 мс

нет необходимости:

- снижать разрешение;

- применять ROI;

- использовать GPU/FPGA;

- переходить на несколько камер;

- применять распределённую архитектуру

- Отдельно проверить условие отсутствия смаза. Если требуемая экспозиция меньше 1 мс – обосновать необходимость стробоскопической подсветки и глобального затвора.

tэксп,max =0,375 мс (из этапа 5)

0,375<1.

v=250 мм/с

рассчитанное предельное время экспозиции:tэксп =0,365 мс

За это время блистер переместится на: s=v⋅t=250⋅0,000375=0,09375 мм

Это соответствует 0,5 пикселя при масштабе 0,1875 мм/пикс. Более длинная экспозиция увеличит смаз и ухудшит определение контуров и дефектов. Поэтому для движущегося блистера требуется Global Shutter. Короткая экспозиция уменьшает количество света на матрице, поэтому при недостаточной освещенности применяется импульсная (стробоскопическая) подсветка, синхронизированная со съемкой.

Обоснование стробоскопической подсветки

Экспозиция 0,75 мс очень короткая. За такой промежуток времени матрица получает мало света. Поэтому для получения достаточно яркого изображения при короткой выдержке используется короткая мощная вспышка, синхронизированная с моментом съёмки. То есть строб позволяет дать большую световую энергию за очень короткое время и тем самым получить резкое изображение движущегося блистера

Обоснование Global Shutter

Блистер во время съёмки продолжает двигаться. При Rolling Shutter разные строки изображения регистрируются в разные моменты времени. Поэтому движущийся объект может получить геометрические искажения. Global Shutter экспонирует весь кадр одновременно, поэтому форма капсул и блистера фиксируется в один момент времени.

Этап 7. Границы применимости и выводы

Ответить письменно на следующие вопросы:

- проявляется ли выявляемый признак оптически? Если нет – какой альтернативный метод контроля (рентген, ультразвуковой, вихретоковый) следует применить;

Контролируемые признаки - наличие капсул и видимые нарушения их целостности проявляются оптически, поэтому применение 2D-системы технического зрения возможно. Скрытые внутренние дефекты данным способом не выявляются; для их контроля потребовался бы альтернативный метод, например рентгеновский

- какая ошибка для данной задачи дороже – I рода (ложная отбраковка) или II рода (пропуск дефекта), и как это смещает настройку порогов;

ошибка I рода - годный блистер ошибочно признан браком;

ошибка II рода - дефектный блистер ошибочно признан годным и пропущен дальше.

Для упаковки капсул более критичной разумно считать ошибку II рода, поскольку некомплектная или повреждённая упаковка может попасть дальше по технологическому процессу и в конечном итоге к потребителю.

Поэтому настройку системы следует сместить в сторону более надёжного выявления дефекта, даже если это несколько увеличит число ложных отбраковок.

- каковы риски по условиям эксплуатации (пыль, вибрации, внешняя засветка, температура) и какие меры защиты требуются;

Основными рисками при эксплуатации системы технического зрения являются внешняя засветка, вибрации, загрязнение оптических элементов и температурные воздействия. Внешняя засветка может изменять яркость изображения и усиливать блики от фольги, поэтому целесообразно использовать собственное контролируемое освещение и светозащитный кожух. Вибрации могут приводить к смещению камеры и ухудшению резкости изображения, поэтому требуется жёсткое крепление камеры и подсветки. Пыль и загрязнения на объективе способны снижать качество изображения, поэтому необходимо предусмотреть защитный корпус и регулярную очистку оптики. Температурные воздействия должны учитываться при выборе оборудования в соответствии с допустимым рабочим диапазоном

- экономически ли целесообразно внедрение при данном объеме выпуска.

Количественный расчет окупаемости не выполняется, поскольку не заданы стоимость оборудования, трудозатраты, стоимость брака и фактический объем выпуска. Для расчета окупаемости потребовались бы стоимость СТЗ и ее обслуживания, стоимость ручного контроля, производительность линии, доля брака и цена пропуска дефекта. Внедрение может быть оправдано снижением пропуска брака, уменьшением ручного контроля, повышением производительности и обеспечением прослеживаемости.