Лабораторная работа №2

«Подключение и настройка видеокамеры. Захват изображений и видеокадров на производстве.»

Цель работы: приобрести навыки подключения и настройки камеры системы технического зрения, определения поддерживаемых форматов видеопотока, захвата изображений и видео в MATLAB, расчета требуемой пропускной способности канала передачи данных, а также выполнения простейшей программной обработки последовательности кадров.

Теоретические сведения

Система технического зрения представляет собой совокупность взаимосвязанных аппаратных и программных средств, обеспечивающих получение, передачу, обработку и анализ визуальных данных. В состав подсистемы сбора информации входят освещение, оптика, фотоприемник и камера. Далее данные передаются по выбранному интерфейсу к вычислительному устройству, где выполняется программная обработка. При выборе компонентов необходимо учитывать их взаимное согласование: недостаточное качество исходного изображения или пропускной способности интерфейса нельзя полностью компенсировать последующей программной обработкой.

В лабораторной работе в качестве источника изображения используется web-камера или промышленная камера, поддерживаемая Image Acquisition Toolbox. Основными параметрами, которые необходимо зафиксировать перед началом эксперимента, являются разрешение кадра, частота кадров, формат видеоданных, цветовое пространство, параметры экспозиции и доступные режимы настройки камеры.

Параметры сенсора и изображения

Разрешение камеры определяет количество пикселей по горизонтали и вертикали. Увеличение разрешения позволяет фиксировать более мелкие элементы объекта, но одновременно повышает объем передаваемых данных и требования к вычислительной системе. При выборе разрешения следует учитывать размер контролируемого объекта, требуемую точность наблюдения, поле зрения и рабочее расстояние.

Для цветных камер необходимо учитывать используемое цветовое пространство. В MATLAB камера может возвращать цветное RGB-изображение, полутоновое изображение grayscale либо данные в формате, задаваемом драйвером камеры. Для необработанного RGB-кадра с глубиной 8 бит на канал один пиксель занимает 3 байта, для изображения grayscale — 1 байт. Форматы типа YUY2 используют собственную структуру упаковки данных; для YUY2 при оценочном расчете можно принимать 2 байта на пиксель.

Тип электронного затвора влияет на качество изображения движущихся объектов. При глобальном затворе строки кадра экспонируются одновременно, поэтому геометрические искажения движущихся объектов минимальны. При бегущем затворе строки экспонируются последовательно, что может приводить к искажению формы объекта при его быстром перемещении. Для конвейерного контроля и задач измерения геометрии предпочтителен глобальный затвор.

Расчет требуемой пропускной способности

Первым этапом выбора интерфейса передачи данных является оценка потока данных от камеры. Для несжатого изображения требуемую пропускную способность можно определить по выражению:

Поток = Ширина × Высота × (Байт/пиксель) × FPS

Например, для режима 1920×1080, формата YUY2 и частоты 30 кадр/с расчетный поток составляет 1920 × 1080 × 2 × 30 = 124 416 000 байт/с, то есть приблизительно 124,4 Мбайт/с. При практическом выборе интерфейса необходимо учитывать служебные заголовки пакетов, протокольные накладные расходы и запас по пропускной способности.

Сравнение интерфейсов передачи данных

| Интерфейс | Пропускная способность | Макс. длина | Питание по кабелю | Плата захвата | Латентность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camera Link | до 850 Мбайт/с | до 10 м | PoCL | обязательна | сверхнизкая |
| Camera Link HS | от 1,6 Гбит/с | свыше 300 м | нет | обязательна | сверхнизкая |
| CoaXPress 2.0 | до 50 Гбит/с | до 100 м | PoCXP | обязательна | сверхнизкая |
| USB3 Vision | около 400 Мбайт/с | около 5 м | да | не требуется | низкая |
| GigE Vision 1G | около 120 Мбайт/с | до 100 м | PoE | не требуется | вариативная |
| GigE Vision 10G | около 1,2 Гбайт/с | до 100 м | PoE+ | не требуется | вариативная |

Приведенные значения используются для инженерной оценки. Фактическая полезная пропускная способность зависит от конкретной реализации интерфейса, драйвера, длины и качества кабеля, конфигурации операционной системы и вычислительной нагрузки. При работе с обычной web-камерой в большинстве случаев используется USB, однако принцип расчета остается тем же, что и для промышленных камер.

Захват изображения в MATLAB

Для работы с камерой в программной среде MATLAB необходимо проверить наличие драйвера и поддерживаемого адаптера. Основным инструментом является Image Acquisition Toolbox. В лабораторной работе рассматриваются два способа работы: приложение Image Acquisition Tool и программное управление камерой из командного окна или m-файла.

ВАРИАНТ 1. ПРИЛОЖЕНИЕ IMAGE ACQUISITION TOOL DESKTOP

Шаг 1. Установка программного обеспечения.

Проверьте наличие Image Processing Toolbox и Image Acquisition Toolbox. При отсутствии поддержки камеры установите соответствующий Support Package через меню Add-Ons. После установки подключите камеру и убедитесь, что она определяется операционной системой.

Шаг 2. Запуск Image Acquisition Tool.

Введите команду imaqtool в командной строке MATLAB либо откройте Image Acquisition на вкладке Apps.

Шаг 3. Выбор устройства и формата.

В Hardware Browser выберите подключенную камеру. Зафиксируйте доступные разрешения и форматы. Выберите не менее трех режимов, отличающихся разрешением или форматом данных.

Шаг 4. Предварительный просмотр.

Нажмите Start Preview. Проверьте, что изображение отображается без разрывов и заметных задержек. При необходимости измените положение камеры и выберите область интереса Region of Interest.

Шаг 5. Настройка параметров камеры.

На вкладке Device Properties определите доступные параметры, например Brightness, Contrast, Exposure, Focus, White Balance и Frame Rate. Измените не менее двух параметров и визуально оцените их влияние на изображение. Если параметр недоступен для используемой камеры, зафиксируйте это в отчете.

Шаг 6. Настройка режима регистрации.

На вкладке Logging выберите место хранения данных: Memory, Disk либо Disk and memory. При записи на диск укажите имя файла и профиль VideoWriter. Для короткого эксперимента рекомендуется записать 5–10 секунд видеопотока.

Шаг 7. Запуск и остановка сбора данных.

Выполните Start Acquisition. Для режима Manual предварительно сформируйте триггер. После получения требуемого количества кадров остановите сбор и экспортируйте данные при необходимости.

ВАРИАНТ 2. ФУНКЦИИ ДЛЯ ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕО

Алгоритм захвата изображения и видео

| Алгоритм | Описание |
| --- | --- |
| Шаг 1 | Установить и сконфигурировать устройство получения изображений |
| Шаг 2 | Получить информацию об адаптере, ID устройства и поддерживаемых форматах |
| Шаг 3 | Создать объект ввода видео |
| Шаг 4 | Выполнить предварительный просмотр видеопотока |
| Шаг 5 | Сконфигурировать свойства объекта и источника видеосигнала |
| Шаг 6 | Получить последовательность кадров и выполнить обработку |
| Шаг 7 | Остановить устройство и очистить рабочее пространство |

Шаг 1. Определение доступных адаптеров.

Введите в командном окне MATLAB:

imaqhwinfo

Функция возвращает имя установленного адаптера, версию MATLAB и версию Image Acquisition Toolbox. Запишите значение поля InstalledAdaptors.

Шаг 2. Определение ID устройства.

Выполните команду, подставив найденное имя адаптера:

imaqhwinfo('winvideo')

Если подключено несколько камер, в поле DeviceID будет содержаться несколько значений. Зафиксируйте ID камеры, с которой выполняется лабораторная работа.

Шаг 2.1. Определение поддерживаемых форматов видео.

Введите:

camInfo = imaqhwinfo('winvideo', 1);

camInfo.DefaultFormat

camInfo.SupportedFormats

Из списка SupportedFormats выберите не менее трех режимов. Для каждого режима укажите разрешение, тип формата и расчетный объем несжатого видеопотока.

Шаг 3. Создание объекта ввода видео.

Для создания объекта используйте функцию videoinput:

vid = videoinput('winvideo', 1, 'YUY2_1280x720');

Имя адаптера, ID и формат необходимо заменить на значения, соответствующие используемой камере.

Шаг 4. Вывод видеопотока.

Для предварительного просмотра выполните:

preview(vid);

stoppreview(vid);

closepreview(vid);

Шаг 5. Просмотр и настройка свойств.

Получите свойства объекта ввода видео и активного источника:

get(vid)

src = getselectedsource(vid);

get(src)

Определите, какие параметры доступны для изменения. Измените один или два параметра, поддерживаемых вашей камерой, и зафиксируйте изменения на скриншотах.

Шаг 6. Захват кадров и детектирование движения.

Для обработки последовательности кадров используется разностный метод. Два последовательных кадра переводятся в полутоновое изображение, после чего вычисляется абсолютная разность. Пиксели с заметным изменением яркости соответствуют областям движения.

clc

clear

close all

vid = videoinput('winvideo', 1, 'YUY2_1280x720');

vid.TriggerRepeat = Inf;

vid.FramesPerTrigger = 20;

vid.FrameGrabInterval = 1;

start(vid);

figure;

while isrunning(vid)

if vid.FramesAvailable >= 2

data = getdata(vid, 2);

I1 = data(:,:,:,1);

I2 = data(:,:,:,2);

if size(I1,3) == 3

I1 = rgb2gray(I1);

I2 = rgb2gray(I2);

end

diff_im = imabsdiff(I1, I2);

BW = diff_im > 25;

imshow(BW);

title('Области движения');

drawnow;

end

if vid.FramesAcquired >= 100

stop(vid);

end

end

delete(vid);

clear vid;

Порог 25 является примером. В ходе работы измените его и выберите значение, при котором движение обнаруживается устойчиво, а шумы изображения не приводят к большому количеству ложных областей.

Шаг 7. Расчет потока данных и выбор интерфейса.

Для трех выбранных режимов камеры рассчитайте поток данных. Если частота кадров не указана в названии формата, используйте фактическую частоту кадров, полученную из свойств источника или указанную преподавателем. Для сжатого MJPG рассчитайте эквивалентный несжатый поток и отдельно укажите, что фактический передаваемый поток зависит от степени сжатия.

| № | Разрешение | Формат | FPS | Байт/пиксель | Расчетный поток, Мбайт/с | Подходящий интерфейс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

При выборе интерфейса необходимо не только сравнить численное значение потока с пропускной способностью канала, но и учесть длину линии, требования к задержке, наличие питания по кабелю и необходимость отдельной платы видеозахвата.

Шаг 8. Оценка вычислительной нагрузки.

Повторите обработку при двух разрешениях камеры. Для каждого режима определите, насколько устойчиво обновляется изображение и имеются ли пропуски кадров. Сделайте вывод о влиянии разрешения и частоты кадров на вычислительную нагрузку. В системах технического зрения вычислительный модуль выбирается с учетом алгоритма, допустимой латентности, требований к детерминизму и условий эксплуатации.

Шаг 9. Очистка.

После завершения работы остановите устройство и освободите ресурсы:

stop(vid);

delete(vid);

imaqreset;

clear;

close all;

Порядок выполнения работы

1) Подключить web-камеру или промышленную камеру к вычислительной машине.

2) Проверить наличие Image Processing Toolbox, Image Acquisition Toolbox и необходимого адаптера.

3) Выполнить пошагово работу через приложение Image Acquisition Tool Desktop.

4) Получить сведения о камере функциями imaqhwinfo и определить поддерживаемые форматы.

5) Выбрать не менее трех режимов работы камеры и рассчитать поток данных для каждого режима.

6) Создать объект videoinput, выполнить предварительный просмотр и исследовать доступные свойства камеры.

7) Получить последовательность кадров и реализовать детектирование движения разностным методом.

8) Сравнить работу программы при двух разрешениях и оценить влияние объема данных на обработку.

9) Выбрать подходящий интерфейс передачи данных по рассчитанной пропускной способности и требованиям к системе.

10) Задокументировать весь процесс и оформить отчет.

Содержание отчета

1) Цель работы.

2) Задание по работе и сведения об используемой камере: модель, интерфейс подключения, ID устройства.

3) Список доступных форматов и таблица трех исследуемых режимов.

4) Расчет требуемой пропускной способности для выбранных режимов.

5) Обоснование выбора интерфейса передачи данных.

6) Скриншоты Image Acquisition Tool и окна предварительного просмотра.

7) Листинг программы захвата и обработки кадров.

8) Результат детектирования движения в режиме реального времени.

9) Сравнение работы при двух разрешениях.

10) Выводы по результатам лабораторной работы.

Варианты заданий

1) Приложение Image Acquisition Tool Desktop с последующим расчетом параметров видеопотока.

2) Функции для захвата изображений и видео с программным детектированием движения.

Контрольные вопросы

1) Какие основные компоненты входят в подсистему сбора информации системы технического зрения?

2) Как разрешение камеры влияет на объем видеопотока и требования к вычислительной системе?

3) В чем заключается различие глобального и бегущего электронного затвора?

4) Как рассчитать требуемую пропускную способность интерфейса для несжатого видеопотока?

5) Почему фактическая полезная пропускная способность интерфейса ниже его паспортного значения?

6) В каких случаях для подключения камеры требуется плата видеозахвата?

7) Для чего используется Image Acquisition Tool?

8) Как получить список адаптеров и поддерживаемых форматов камеры в MATLAB?

9) Какую функцию выполняет объект videoinput?

10) Для чего используется getselectedsource?

11) Как область интереса ROI влияет на объем обрабатываемых данных?

12) Какие параметры необходимо учитывать при выборе вычислительной архитектуры системы технического зрения?

13) Почему исходное качество изображения нельзя полностью компенсировать программной обработкой?

14) Как влияет увеличение частоты кадров на требования к интерфейсу и вычислителю?

Список используемых источников

1) Материалы лекции 2 «Анализ компонентов системы технического зрения в производстве».

2) Материалы лабораторной работы «Подключение и настройка веб-камеры, захват изображений, видео и их программная обработка в пакете MATLAB».

3) Документация MATLAB Image Acquisition Toolbox: Basic Image Acquisition Procedure.

4) Документация MATLAB Image Acquisition Toolbox: Acquiring Image Data.

5) Документация MATLAB Image Acquisition Toolbox: Controlling Logging Parameters.